无人车队监控平台技术方案（简化版）

1. 概述

本方案面向多台ROS无人车的监控与管理场景，提供车辆实时定位、状态监控、远程控制等核心功能。

设计原则：够用就好，快速落地，避免过度设计。

2. 技术栈

| 层级 | 技术选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React | 用户界面构建 |
| 地图引擎 | Leaflet（开源2D地图） | 车辆位置展示与交互 |
| UI组件库 | Ant Design | 卡片、按钮、表格等组件 |
| 实时通信 | MQTT.js | 接收车辆状态、下发控制指令 |
| 图表可视化 | ECharts | 数据报表、历史趋势 |
| 构建工具 | Vite | 快速开发与打包 |

3. 系统架构

数据流向说明：

- 车辆通过 mqtt_client 将状态数据发布到 MQTT Broker

- 前端通过 MQTT over WebSocket 订阅车辆主题，实时接收数据

- 用户在界面点击控制按钮，前端发布 MQTT 指令，车辆接收执行

4. 通信协议

采用 AGV/AMR 行业标准 VDA 5050 替代自定义协议。

4.1 为什么采用 VDA 5050

| 对比项 | 自定义协议 | VDA 5050 标准 |
| --- | --- | --- |
| 设计工作量 | 高（需设计主题、格式、状态机） | 零（开箱即用） |
| 文档 | 自行编写 | 官方完整规范 |
| 兼容性 | 仅本项目使用 | 可接入任何 VDA 5050 兼容车辆 |
| 后续扩展 | 每次需修改 | 标准有完整扩展机制 |
| 行业认可度 | 无 | AGV 行业事实标准 |

4.2 VDA 5050 核心主题

| 主题 | 方向 | 用途 | 对应本方案功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| order | 平台 → 车辆 | 下发路径订单 | 路径规划下发 |
| instantActions | 平台 → 车辆 | 立即执行的动作 | 启停/速度控制 |
| state | 车辆 → 平台 | 车辆状态上报 | 位置/电量/状态监控 |
| visualization | 车辆 → 平台 | 高频位置更新 | 实时位置显示 |
| connection | 车辆 → 平台 | 连接状态感知 | 在线/离线检测 |

主题格式：

vda5050/v2/{制造商}/{车辆序列号}/{主题类型}

示例：

- 状态上报：vda5050/v2/yourcompany/AGV-001/state

- 路径下发：vda5050/v2/yourcompany/AGV-001/order

4.3 消息格式示例

状态上报 (state)：

{
  "headerId": 1,
  "timestamp": "2026-05-16T10:30:00.12Z",
  "version": "2.1.0",
  "manufacturer": "yourcompany",
  "serialNumber": "AGV-001",
  "batteryState": {
    "batteryCharge": 87.5
  },
  "agvPosition": {
    "x": 5.2,
    "y": 0.1,
    "theta": 0.05
  },
  "state": "RUNNING"
}

路径下发 (order)：

{
  "headerId": 1,
  "timestamp": "2026-05-16T10:30:00.12Z",
  "version": "2.1.0",
  "manufacturer": "yourcompany",
  "serialNumber": "AGV-001",
  "nodes": [
    {"nodeId": 0, "x": 0.0, "y": 0.0, "theta": 0.0},
    {"nodeId": 1, "x": 5.0, "y": 0.0, "theta": 0.0},
    {"nodeId": 2, "x": 10.0, "y": 5.0, "theta": 1.57}
  ]
}

控制指令 (instantActions)：

{
  "headerId": 1,
  "timestamp": "2026-05-16T10:30:00.12Z",
  "version": "2.1.0",
  "manufacturer": "yourcompany",
  "serialNumber": "AGV-001",
  "actions": [
    {
      "actionType": "PAUSE",
      "actionParameters": {}
    }
  ]
}

5. 功能模块

5.1 车辆状态监控

- 5台车辆状态卡片（电量、在线状态、当前任务）

- 实时位置显示在2D地图上

- 异常告警（电量低于阈值、离线）

5.2 远程控制

- 单车控制：启动、暂停、停止、回充

- 目标点设置：点击地图设置目标点

- 路径下发：预设路径点序列

5.3 历史轨迹

- 按时间范围查询车辆历史轨迹

- 轨迹回放（2D地图上播放）

5.4 数据报表

- 单车/汇总行驶里程统计

- 任务完成量统计

- 告警记录查询

6. 界面布局

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  无人车队监控中心                                  2026-05-16│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐│
│  │ 车辆 1  │ │ 车辆 2  │ │ 车辆 3  │ │ 车辆 4  │ │ 车辆 5  ││
│  │ ● 在线  │ │ ● 在线  │ │ ○ 离线  │ │ ● 在线  │ │ ● 在线  ││
│  │ 电量87% │ │ 电量76% │ │   --    │ │ 电量45% │ │ 电量98% ││
│  │ [控制]  │ │ [控制]  │ │ [--]    │ │ [控制]  │ │ [控制]  ││
│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│                    2D地图（Leaflet）                         │
│                   显示5台车实时位置                          │
│                   点击地图可设置目标点                        │
│                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  实时告警面板                                    [清空]      │
│  ⚠ 车辆3 于 14:23:05 离线                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘